Lección de Materiales de Construcción

- Política

  - La construcción del material y las superficies utilizadas en el sitio se construye de una manera que sea fácilmente limpiable y evite la contaminación del producto terminado o del proceso.

  - Los pisos, desagües y trampas de desechos están diseñados y construidos de tal manera que se minimice el riesgo para la seguridad del producto o del proceso.

  - Los pisos, tabiques, puertas y techos están diseñados y construidos de tal manera que minimicen el riesgo para la seguridad del producto y, en algunos casos, ofrezcan protección al producto.

  - Las ventanas cercanas a las áreas de procesamiento y los tragaluces que están ubicados inmediatamente encima de las áreas de procesamiento o empaque del producto están construidos con material irrompible o cubiertos de otra manera para evitar que fragmentos de vidrio o plástico entren al producto o empaque. Los alféizares de las ventanas están inclinados hacia abajo para facilitar la limpieza y evitar su uso para el almacenamiento no deseado de utensilios u otros materiales.

  - Las puertas que habitualmente se exponen al agua son de construcción sólida, resistentes a los impactos y de materiales no corrosivos, preferiblemente con una superficie lisa y de color claro. Las puertas entre las salas de procesamiento utilizadas para transportar alimentos para su procesamiento están protegidas contra daños causados ​​por cajas, carros, carretillas elevadoras o tráfico similar.

  - Las paredes con revoque de cemento y baldosas vidriadas con acabado liso, paneles aislantes fabricados o materiales similares son ejemplos de superficies aceptables. Cuando no existen acabados de colores claros, un Procedimiento Operativo Estándar (POE) escrito aborda la inspección oportuna y efectiva de la idoneidad de la limpieza y las acciones correctivas resultantes cuando se observan discrepancias.

  - Los conductos, conductos y tuberías de servicio están construidos para evitar la acumulación de escombros, evitar el paso de roedores y permitir una fácil limpieza.

  - Los falsos techos, si se utilizan, se revisan y limpian periódicamente. Cuando no se utilizan falsos techos, los regímenes de limpieza y las inspecciones verifican si hay polvo en repisas, accesorios sueltos, ventanas de vidrio, accesorios de iluminación u otras áreas donde el polvo pueda acumularse y caer sobre el producto.

  - Las escaleras, plataformas y pasarelas están diseñadas y construidas de manera que no representen un riesgo de contaminación.

- Procedimiento

  - Construcción del material y superficies.

    - La construcción del material y las superficies utilizadas en el sitio se construyen de manera que sean fácilmente limpiables y eviten la contaminación del producto terminado y el proceso.

      - La característica principal de una superficie de contacto aceptable con el producto es que es impermeable, no corrosiva, lisa, fácil de limpiar, de color claro, no tóxica y resistente a los impactos.

      - El acero inoxidable, el aluminio, el acero galvanizado en caliente, la fibra de vidrio, el cloruro de polivinilo y el nailon son ejemplos de superficies de contacto con productos aprobadas que se utilizan en el establecimiento. Todas las demás superficies se pueden mantener limpias y de colores claros.

      - Lista de verificación de instalaciones.

        - La disposición de la planta es tal que el producto expuesto esté adecuadamente protegido de la contaminación.

        - Los pisos, paredes y techos interiores se mantienen limpios y en buen estado. Sin aguas estancadas.

        - Los pisos están bien drenados, lisos y limpios.

        - Se sellan las uniones entre pisos y paredes.

        - Los techos, las paredes y los equipos elevados no son porosos, se pueden limpiar, están en buen estado y no tienen calafateo suelto, óxido ni agujeros. Se deben sellar las penetraciones para tuberías, cables, etc.

        - Las estructuras aéreas se mantienen limpias y protegidas para evitar la contaminación del producto.

        - Se sella el sellado y las penetraciones en las paredes.

        - Las aberturas del techo y de las paredes que no se utilizan están selladas.

        - Todas las paredes, techos y ventiladores están libres de condensación, limpios y en buen estado.

        - El material aislante utilizado en las tuberías es suave y fácil de limpiar.

        - Las juntas de techo a pared están selladas.

        - Los soportes de tuberías y líneas están fabricados con materiales adecuados.

        - Todos los ventiladores, protectores de ventiladores y conductos están limpios y mantenidos.

        - Los baños están bien ventilados, bien iluminados, ordenados, con puertas que se cierran automáticamente y con letreros de “lavarse las manos”.

        - Las instalaciones eléctricas se encuentran en buen estado y selladas. Las instalaciones se sellarán a la pared o se desplazarán para permitir la limpieza.

  - Pisos, Desagües y Traos de Residuos

    - Los pisos, desagües y trampas de desechos están diseñados y construidos de tal manera que se minimice el riesgo para la seguridad del producto o del proceso.

      - Los desagües son de fácil acceso para su limpieza.

      - Las rejillas son removibles para acceso y limpieza.

      - Prácticas demostradas para evaluar los riesgos para los productos y controlar los riesgos identificados para la seguridad alimentaria.

        - Nivelación de pisos para un drenaje adecuado y prevención de agua estancada.

      - Documentación de los materiales del piso en el plano del sitio o descripción de la planta/área de procesamiento.

      - Pisos provistos de drenaje adecuado.

      - Los drenajes están ubicados y construidos para permitir la eliminación efectiva de desbordes o aguas residuales en condiciones normales de trabajo y se limpian semanalmente junto con las trampas de grasa.

      - Cuando el drenaje y las pendientes no son ideales, trapear y usar una escobilla de goma soluciona la eliminación oportuna y efectiva de las aguas residuales a un desagüe.

  - Paredes, tabiques, puertas y techos

    - Diseñado y construido de tal manera que se minimice el riesgo para la seguridad del producto y, en algunos casos, se ofrezca protección al producto. El grado de relevancia de estos elementos dependerá del tipo de procesos alojados y de si el producto está cerrado o expuesto.

      - Las paredes, tabiques, puertas y techos se describen en el plano del sitio. Consulte Los Planos (Plano del Sitio).

      - El diseño y la construcción del techo no representan una amenaza de contaminación del producto.

      - Las uniones de pared a techo, de pared a pared y de pared a piso están selladas y se pueden limpiar.

      - Se mantienen limpias las paredes, tabiques, puertas y techosWindows - food processing areas.

        - Las ventanas de vidrio son parte de nuestro programa de control de materias extrañas; identifique cualquier ventana que pueda representar un peligro para el producto sin empaquetar y el empaque primario si se rompe. Consulte el Registro de vidrio.

        - Por lo general, no se reconoce que las ventanas alejadas de las áreas de procesamiento inmediatas representen un peligro para los alimentos envasados.

        - Las ventanas cercanas a las áreas de procesamiento y los tragaluces ubicados inmediatamente encima de las áreas de procesamiento o empaque de productos pueden representar un peligro. Dichas ventanas deben estar construidas con material irrompible o cubiertas de otro modo para evitar que fragmentos de vidrio o plástico entren en el producto o embalaje.

        - Los alféizares de las ventanas deben estar inclinados hacia abajo para facilitar la limpieza y evitar su uso para el almacenamiento no deseado de utensilios u otros materialesDoors routinely subjected to water are of solid construction, impact-resistant, non-corrosive materials preferably with a smooth, light-colored surface.

        - Las puertas entre las salas de procesamiento utilizadas para transportar alimentos para su procesamiento están protegidas contra daños causados ​​por cajas, carros, montacargas o tráfico similar.

    - Capacidad de limpieza

      - Para mayor eficiencia y facilidad de limpieza, las paredes con revoque de cemento y baldosas vidriadas con acabado liso, paneles aislantes fabricados o materiales similares son ejemplos de superficies aceptables. Cuando no existan acabados de colores claros, un Procedimiento Operativo Estándar (POE) escrito deberá abordar la inspección oportuna y efectiva de la idoneidad de la limpieza y las acciones correctivas resultantes cuando se observen discrepancias.

      - Se recomienda que en caso de no existir acabados de colores claros se incluya una inspección en el cronograma de auditoría interna y/o saneamiento de limpieza. Cuando las uniones del piso en las instalaciones no estén redondeadas para permitir una fácil limpieza y evitar la acumulación de desechos, un POE escrito deberá abordar el protocolo de limpieza para cumplir con los estándares higiénicos aceptables para estas áreas.

      - Lo ideal es que los conductos, conductos y tuberías de servicio estén empotrados en paredes o techos, suspendidos de los techos, alojados dentro de falsos techos con caídas verticales hasta su punto de uso, o montados a una distancia suficiente de las paredes o techos. En otras palabras, deben construirse de manera que eviten la acumulación de escombros, impidan el paso de roedores y permitan una fácil limpieza.

      - Los falsos techos ofrecen algunas ventajas y desventajas. Pueden proporcionar una superficie de techo limpia, lisa e impermeable en el área de procesamiento y un área para recorridos de servicio. Sin embargo, también pueden permitir una mentalidad de “ojos que no ven, corazón que no siente” y pueden acumular polvo y servir de refugio a las plagas. Los falsos techos, si se utilizan, se revisan y limpian periódicamente.

      - Cuando no se utilizan falsos techos, los regímenes de limpieza y las inspecciones deben verificar si hay polvo en repisas, accesorios sueltos, ventanas de vidrio, accesorios de iluminación u otras áreas donde el polvo pueda acumularse y caer sobre el producto.

  - Conductos, Conductos, Tubería

    - Los conductos, conductos y tuberías que transportan ingredientes, productos o servicios, como vapor o agua, están diseñados y construidos para evitar la contaminación de alimentos, ingredientes y superficies en contacto con alimentos y permitir una fácil limpieza.

    - Las tuberías que transportan desechos sanitarios o aguas residuales que están ubicadas directamente sobre líneas de productos o áreas de almacenamiento están diseñadas y construidas para permitir una fácil limpieza y evitar la contaminación de alimentos, materiales, ingredientes y superficies en contacto con alimentos. Se realiza un análisis de riesgos para garantizar que se mitiguen los riesgos de contaminación de los alimentos.

    - Los conductos, conductos y tuberías de servicio están construidos para evitar la acumulación de desechos, evitar el paso de roedores y permitir una fácil limpieza. Idealmente, se empotra en paredes o techos, se suspende de los techos, se aloja dentro de falsos techos con caídas verticales hasta su punto de uso o se monta a una distancia suficiente de las paredes o techos.

  - Escaleras, Pasarelas y Plataformas

    - Todas las escaleras, pasarelas y plataformas que se coloquen sobre cualquier parte del área de procesamiento donde esté expuesto el producto deberán construirse para no presentar un riesgo de contaminación del producto.

    - Los materiales utilizados deben ser inoxidables y fáciles de limpiar.

    - Se instalarán placas laterales sólidas (patada) y las escaleras tendrán una banda de rodadura antideslizante.

    - Las escaleras, plataformas y pasarelas se mantendrán limpias y no se utilizarán para almacenar herramientas y equipos

- Responsibility

  - Gestión sénior del sitio

    - Asegurar y verificar que se cumpla esta política y procedimiento; y

    - Tomar medidas correctivas para garantizar el cumplimiento de esta política.

  - Departamento de Calidad

    - Responsable de la verificación de los POES de los pisos, desagües y sifones, paredes, tabiques, puertas y techos, escaleras, pasarelas y plataformas.

    - Validar la capacitación y el cumplimiento de políticas y procedimientos.

    - Monitorear y documentar la observación de no conformidad también se conoce como discrepancia utilizando el Formulario de acción correctiva y preventiva.

  - Departamento de Mantenimiento

    - Garantiza el cumplimiento de los requisitos de diseño y construcción de las instalaciones del edificio.

  - Departamento de Saneamiento

    - Responsable de la implementación de los POES para los pisos, desagües y sifones, paredes, tabiques, puertas y techos, escaleras, pasarelas y plataformas.

- Acción Correctiva

  - Si se encuentra alguna no conformidad en la implementación del programa;

    - Capacitar a todo el personal sobre esta política.

    - El incumplimiento requerirá una nueva capacitación o el despido de sus funciones laborales o la terminación del empleo.

  - Si una parte del sitio (pisos, desagües, trampas de desechos, paredes, tabiques, puertas, techos, escaleras, pasarelas, plataformas) impone un riesgo para la seguridad alimentaria, se realiza la siguiente acción correctiva:

    - Rediseño y reconstrucción; y

    - Actualizar planos (plano del sitio).

- Revisión – Calidad

  - Conocimiento de las regulaciones locales, estatales y federales sobre la construcción y operación de locales de alimentos;

  - El sitio ha sido aprobado por las autoridades pertinentes para la construcción;

  - El sitio está aprobado por las autoridades pertinentes para la producción/procesamiento/almacenamiento de los productos aplicables;

  - Se ha solicitado y otorgado aprobación para cambios en las instalaciones o equipos;

  - Las superficies en contacto con los alimentos están construidas con materiales que no representan un riesgo para la seguridad alimentaria;

  - Las superficies que no entran en contacto con los alimentos están construidas con materiales que no representan un riesgo para la seguridad alimentaria;

  - Los pisos son lisos y fáciles de limpiar;

  - Los pisos están correctamente nivelados para permitir la escorrentía del agua,

  - Los suelos están hechos de un material apropiado, liso, denso y resistente a los impactos;

  - No hay áreas de acumulación o acumulación de agua;

  - Existen procedimientos establecidos para tratar áreas del piso que no están diseñadas o construidas correctamente;

  - Las ubicaciones de los drenajes no representan un riesgo para la seguridad;

  - La construcción de drenajes no representa un riesgo para la seguridad;

  - Las trampas de desechos están ubicadas lejos de las áreas de manipulación de alimentos o de las entradas al sitio;

  - Las paredes y tabiques serán de sólida construcción y estarán fabricados con materiales adecuados;

  - Las puertas son de buena construcción para el volumen y tipo de tráfico;

  - Los techos son de buena construcción y están fabricados con materiales adecuados;

  - Las paredes, tabiques, techos y puertas se mantienen limpios;

  - Cuando se utiliza un techo falso, el área se mantiene limpia y ordenada;

  - Las líneas de servicio están diseñadas y construidas para facilitar la limpieza;

  - El estado de paredes, tabiques, puertas, techos, no supone riesgo para la inocuidad de los alimentos;

  - El diseño y la construcción de escaleras no representan un riesgo para la seguridad alimentaria del producto;

  - El diseño y la construcción de pasarelas no representan un riesgo para la seguridad alimentaria del producto;

  - El diseño y la construcción de la plataforma no representan un riesgo para la seguridad alimentaria del producto;

  - Las escaleras, pasarelas o plataformas cercanas a productos abiertos tienen rodapiés instalados;

  - Las escaleras, pasarelas o plataformas sobre productos abiertos no están construidas con malla abierta;

  - Las escaleras, pasarelas o plataformas se mantienen limpias y ordenadas, sin acumulación de basura, herramientas o equipos.

- History

| Número de revisión | Fecha de revisión: | Descripción del cambio: | Nombre del autor/autor: | Título/Departamento: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 20220328 | Original | Arnel Ryan | PCQI / Cumplimiento |
| 1 | 20231130 | - Alineado con el programa actualizado (KAV-QMS-11.1.2.P0-Programa de materiales de construcción-20231013.R2-Para aprobación) basado en la revisión anual. - Se actualizó el cuestionario de políticas, procedimientos, calidad de revisión y comprensión. | Arnel Ryan | PCQI / Cumplimiento |

Requisitos:

- El alumno ha leído o recibido una traducción verbal de la totalidad o parte de la política, procedimiento, método o SOP para los cuales está siendo capacitado.

- El alumno ha demostrado la tarea que debe realizar o el procedimiento para el cual está siendo capacitado según sea necesario.

- El alumno ha demostrado la capacidad de realizar la tarea con competencia aceptable y con la supervisión mínima requerida.