Lección de Equipos y Utensilios

- Política

  - Se documentan e implementan especificaciones para equipos y utensilios y la compra de equipos. La especificación describe todos los detalles técnicos y requisitos que el sitio tiene en mente para los equipos y utensilios.

  - Los equipos de procesamiento de alimentos están diseñados y mantenidos según los estándares de fabricación y/o industriales.

  - Los soportes de estructura metálica y los soportes que sostienen fregaderos, lavabos, bancos, mesas y estantes generalmente se construyen con materiales sólidos como hierro galvanizado en caliente, acero inoxidable o aluminio y se fijan de forma segura a las paredes o a estructuras metálicas.

  - El equipo tiene un acabado liso, ángulos, repisas y grietas de forma libre y es fácil de limpiar. Los extremos abiertos de las patas o rieles tubulares están sellados para evitar la acumulación de desperdicios y residuos del proceso.

  - El equipo que se desmonta para su limpieza está diseñado para estar libre de pernos y tuercas sueltos u otros objetos que podrían llegar inadvertidamente a un producto alimenticio o proporcionar puntos para la acumulación de desechos de alimentos.

  - Los contenedores (por ejemplo, recipientes, recipientes, etc.) utilizados para alimentos o materiales no comestibles deben estar identificados (es decir, codificados por colores o etiquetados).

  - Los contenedores previamente utilizados para pesticidas, insecticidas u otros materiales nocivos no deben reutilizarse para la manipulación del producto.

  - Se encuentran disponibles procedimientos escritos para la compra de equipos. El procedimiento describe el proceso mediante el cual se identifica, compra e instala el equipo en el sitio.

  - Todos los equipos y utensilios se limpian después de su uso o con una frecuencia establecida y validada para controlar la contaminación.

  - Los equipos y utensilios limpios se almacenan de manera que se evite la contaminación microbiológica o con alérgenos por contacto cruzado.

- Procedimiento

  - Especificaciones para Equipos y Utensilios

    - Los siguientes son requisitos para el diseño, compra e instalación de equipos y utensilios de planta:

      - El material y la mano de obra están diseñados para limpiarse adecuadamente y seguir los estándares del fabricante y/o de la industria (Lista de equipos aprobados/Registro maestro de equipos).

      - El diseño, construcción y uso de equipos y utensilios impiden la adulteración de alimentos con lubricantes, combustible, fragmentos de metal, agua contaminada o cualquier otro contaminante.

      - Diseñar equipos que sean desmontados para su limpieza libres de pernos y tuercas flojos u otros objetos que puedan contaminar los alimentos. (Inspección visual del equipo)

      - Instalar el equipo de forma que facilite la limpieza incluyendo todos los espacios adyacentes. (Post-Mantenimiento y Limpieza – Inspección de Objetos Extraños).

      - Elija materiales resistentes a la corrosión y no tóxicos para las superficies en contacto con alimentos.

      - Elija un diseño que pueda resistir el entorno de su uso previsto y la acción de los alimentos y, en su caso, compuestos de limpieza y agentes desinfectantes.

      - Mantenga las superficies de contacto con los alimentos para protegerlos de la contaminación por cualquier fuente, incluidos los aditivos alimentarios indirectos ilegales.

      - Construya equipos que no entren en contacto con alimentos, ubicados en el área de fabricación o manipulación de alimentos, que puedan mantenerse en condiciones limpias.

  - Requerimientos del Cliente

    - Requisitos de Alimentos Integrales

      - Se recomienda el cumplimiento de las normas 3-A o NSF para equipos de procesamiento de alimentos. Los utensilios de mano pequeños deben tener certificación NSF.

      - El equipo debe diseñarse y mantenerse para proporcionar fácil acceso, desmontaje y reensamblaje para una limpieza, desinfección e inspección exhaustivas.

      - Los equipos deben estar libres de grietas y soldaduras discontinuas o rugosas donde el producto pueda incrustarse y dificultar la limpieza.

      - Los pequeños utensilios y equipos de apoyo deberán contar con colgadores o estantes de almacenamiento específicos, convenientes e higiénicos.

    - Requisitos del Comerciante Joe

      - Cada sitio deberá tener procedimientos operativos estándar de saneamiento (POES) escritos para desmantelar, limpiar, desinfectar, secuenciar y volver a ensamblar equipos.

    - Requisitos de Brotes

      - El equipo sobrante o no utilizado se mantiene limpio y libre de suciedad y escombros, se almacena y se cubre adecuadamente, si es posible.

  - Identificación de contenedores en contacto con alimentos y sin contacto con alimentos

    - Aplique etiquetas o esquemas de codificación de colores a todos los contenedores (por ejemplo, tinas, contenedores, etc.) utilizados en las instalaciones de fabricación de alimentos.

      - Contenedores (Código de colores)

        - Los recipientes blancos/inoxidables deben usarse únicamente para contacto con alimentos.

        - Amarillo para materiales que contienen alérgenos.

        - Verde para una línea orgánica.

        - Azul usado para artículos en espera.

        - Rojo para materiales no alimentarios o rechazados.

  - Documentos de Especificación

    - Complete el formulario de Especificaciones generales del equipo al comprar el equipo. Los documentos de especificaciones se desarrollan para incluir descripciones detalladas o características del artículo que se compra, como por ejemplo; Qué se necesita para el equipo y cómo se utilizará el equipo; Características, capacidades o materiales de construcción específicos que se necesitan para ese equipo; Durabilidad del artículo; Los requisitos reglamentarios; Fabricado y diseñado para su uso en un sitio de alimentos; Cualquier certificación o aprobación requerida (es decir, NSF, UL); Facilidad y uso de la limpieza; Un documento de recepción para verificar las instrucciones de entrega e instalación; El tipo de fuente de energía; Cantidad necesaria; Necesidades de plomería; Requisitos de drenaje; Opciones o características especiales (ventilación, etc.); Requisitos de servicio o mantenimiento; Garantía; Calificación energética; Requisitos de transporte y entrega; Requisitos de desmontaje e instalación; y Limitaciones o requisitos de limpieza.

      - Consulte las Especificaciones Generales del Equipo.

  - Procedimientos de compra de equipos nuevos o en reparación o modificación.

    - Este procedimiento describe el proceso mediante el cual se identifica, compra e instala el equipo en el sitio. Está diseñado para ayudar en las decisiones de compra y en la elección del equipo adecuado para realizar la tarea. Las cosas que se consideran incluyen, entre otras, las siguientes:

      - Los requisites reglamentarios,

        - Odo el equipo utilizado en este establecimiento cumple con los criterios de las normas y parámetros de diseño y construcción que fue política del U.S.D.A. rama de equipos.

      - Condiciones y requisitos a la hora de adquirir equipos reacondicionados,

        - Cumplir con la usabilidad según la especificación

        - Debe cumplir con la capacidad de limpieza según los POES

        - Cumplir con los criterios de estándar y parámetros de diseño y construcción según USDA

        - Consulte la Sección 4.4.1.4 – Condiciones.

      - Miembros que han de formar parte del comité de compras.

        - QA Gerente

        - Supervisor de Saneamiento

        - Personal de Ingerner ía

        - Gerente de Mantenimiento

      - Otras Condiciones

        - Diseños de equipos y limpieza.

        - Los equipos de procesamiento, embalaje y almacenamiento están diseñados y mantenidos para garantizar productos seguros y saludables. Todas las superficies de contacto son lisas y se mantienen libres de hoyos, grietas y sarro.

        - El equipo está diseñado y mantenido para permitir el acceso y el desmontaje para su limpieza e inspección. Debe tener superficies de contacto lisas e impermeables, incluidas las cintas transportadoras.

        - Las superficies de contacto del producto deben estar al menos a 18” del piso o protegidas de la contaminación.

        - Los equipos con elementos adheridos a las superficies de contacto del producto tienen espacio libre (>1/4”).

        - La zona del producto está libre de huecos, costuras abiertas, huecos, salientes salientes, roscas interiores, hombros interiores, pernos, remaches y callejones sin salida.

        - Los cojinetes (incluidos los cojinetes sin grasa) no están ubicados en o encima de la zona del producto a menos que se proporcionen bandejas colectoras. Además, los cojinetes están construidos de manera que el lubricante no se escape, gotee ni sea forzado a ingresar a la zona del producto.

        - Las esquinas o ángulos internos en la zona del producto tienen un radio suave y continuo de 1/4 de pulgada o más. Se puede utilizar un tamaño más pequeño, si es necesario, para que la pieza funcione correctamente, siempre que se pueda limpiar fácilmente.

        - El equipo es autodrenante o está diseñado para ser evacuado de agua.

        - Un armazón de equipo (si no está completamente cerrado y sellado) está diseñado para utilizar la menor cantidad posible de armazones horizontales. Estos componentes tienen una construcción redondeada o tubular. El ángulo no es aceptable excepto como soporte del motor.

        - El equipo está diseñado, construido e instalado de manera que proteja al personal de riesgos de seguridad como bordes afilados, piezas móviles, descargas eléctricas, ruido excesivo y cualquier otro peligro. Las protecciones de seguridad se pueden quitar para fines de limpieza e inspección.

        - Todas las soldaduras, tanto en las áreas de producto como en las que no lo son, son lisas, continuas, uniformes y relativamente al ras con su superficie.

        - El equipo no tiene pintura descascarada ni óxido y no debe pintarse en áreas que se encuentren dentro o por encima del área del product

        - Las superficies externas no tienen costuras abiertas, huecos, hendiduras ni huecos inaccesibles.

        - Cuando las piezas deben retenerse mediante tuercas o pernos, se utilizan pernos fijos con tuercas de seguridad en lugar de tornillos en el orificio roscado.

        - Las juntas, el material de embalaje, las juntas tóricas, etc. no son tóxicos, no son porosos, no son absorbentes y no se ven afectados por los alimentos ni los productos de limpieza.

        - El equipo está construido para impedir el contacto de metal con metal, si es posible

        - Se utilizan tambores/rodillos abiertos o macizos. El condensado se desvía del producto.

        - Los termómetros son fáciles de leer, accesibles y mantenidos adecuadamente.

        - Los pequeños utensilios y equipos de apoyo tienen un almacenamiento conveniente e higiénico.

      - Confirmación de los proveedores de equipos sobre la aceptación de las especificaciones antes de la fabricación, modificación o reparación y confirmación de cualquier especificación de instalación que pueda afectar la seguridad alimentaria.

        - Consulte Contratos de compra y Servicio.

    - Etiquetado de Equipos no Conformes

      - Identificar, etiquetar y/o separar equipos no conformes, como aquellos para reparación o eliminación. Consulte Bloqueo/Etiquetado de Equipos.

    - Limpieza y Saneamiento

      - Limpiar todos los equipos y utensilios después de su uso. Consulte el POES de equipos y utensilios.

      - Validar la efectividad de la limpieza y sanitización de los equipos.

        - Consulte el formulario de seguimiento de validación de limpieza y saneamiento diario.

        - Frecuencia: la validación y la verificación deben probarse diariamente o según sea necesario.

- Responsabilidad

  - Asquisitivo

    - Comprar equipos y utensilios según los requisitos estándar descritos en este programa

  - Mantenimiento

    - Coordinar con el personal clave para identificar las especificaciones de equipos y utensilios que se comprarán e instalarán.

    - Diseñar y construir equipos y utensilios según los requisitos estándar descritos en este programa.

  - Calidad

    - Realizar una evaluación de riesgos sobre los equipos y utensilios a adquirir.

    - Verificar el cumplimiento de todos los equipos y utensilios utilizados en el área de procesamiento de alimentos con los estándares descritos en este programa.

    - Garantizar una limpieza adecuada del equipo después de cada uso.

- Acción Correctiva

  - Si los equipos y utensilios no se ajustan a las especificaciones requeridas, rediseñar y modificar el equipo con base en los requisitos estándar.

- Revisión – Calidad

  - Revisión anual del cumplimiento de los requisitos de Equipos y Utensilios observando lo siguiente:

    - El equipo de procesamiento de alimentos recibe el mantenimiento adecuado;

    - Los utensilios que entran en contacto con alimentos están diseñados adecuadamente;

    - Los utensilios que entran en contacto con los alimentos se mantienen adecuadamente;

    - Los utensilios que entran en contacto con los alimentos se mantienen adecuadamente;

    - Los contenedores para materiales no comestibles están correctamente etiquetados;

    - Las aguas residuales y los reboses de tanques y tinas se drenarán adecuadamente;

    - Se proporciona ropa protectora adecuada para su propósito;

    - Se proporciona ropa protectora que esté hecha de un material que no contamine los alimentos y que sea fácil de limpiar;

    - Existe un proceso de limpieza para la ropa protectora;

    - Se proporcionan estantes debidamente diseñados para la ropa protectora;

    - La ropa protectora se almacena en un área accesible al personal.

6.   History

| Número de Revisión | Fecha de Revisión: | Descripción del Cambio: | Nombre del Autor/Autor: | Título/Departamento: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 20220328 | Original | Arnel Ryan | PCQI / Cumplimiento |
| 1 | 20231206 | - Alineado con el programa actualizado (KAV-QMS-11.1.7.P0-Programa de Equipos y Utensilios-20231110.R3-Para Aprobación) basado en la revisión anual. - Se actualizó el cuestionario de políticas, procedimientos y comprensión | Arnel Ryan | PCQI / Cumplimiento |

Requisitos:

- El alumno ha leído o recibido una traducción verbal de la totalidad o parte de la política, procedimiento, método o SOP para los cuales está siendo capacitado.

- El alumno ha demostrado la tarea que debe realizar o el procedimiento para el cual está siendo capacitado según sea necesario.

- El alumno ha demostrado la capacidad de realizar la tarea con competencia aceptable y con la supervisión mínima requerida.