Lección de Muestreo, Inspección y Análisis de Productos

- Política

  - El procedimiento documentado que describe los métodos establecidos para probar productos terminados, trabajos en progreso y/o materias primas para garantizar que cumplan con las especificaciones en relación con la seguridad alimentaria. Las inspecciones, pruebas o análisis de los productos terminados se finalizan antes de que la empresa realice el mantenimiento de la entrega a un cliente.

  - La empresa identificó al personal asignado con la responsabilidad de tomar muestras, inspeccionar y probar productos terminados, trabajos en progreso y/o materias primas e identificar los métodos utilizados para recolectar muestras y completar estas pruebas, inspecciones y análisis.

  - Los empleados fueron capacitados para las técnicas apropiadas de muestreo o prueba relevantes a su responsabilidad.

  - Identificación y documentación de las pruebas apropiadas respectivas a la seguridad alimentaria al inspeccionar y/o analizar materias primas, trabajos en proceso y producto terminado.

    - Los métodos de prueba y muestreo deben ser representativos del lote, adecuados a las condiciones y actividades ambientales para que los resultados no se vean afectados negativamente y completarse a intervalos reguladores de acuerdo con las especificaciones y requisitos legales.

    - Los métodos de muestreo y prueba deben realizarse siguiendo

      - Método o requisito de la empresa reconocido a nivel nacional.

      - Se deben realizar pruebas de competencia para calibrar el desempeño del personal del laboratorio y/o los métodos de prueba y verificarlas con un laboratorio externo acreditado al menos una vez al año.

      - Los laboratorios externos están acreditados según 17025 o equivalente.

  - Muestras de retención : la empresa almacena muestras de retención de acuerdo con las condiciones típicas de almacenamiento del producto.

- Procedimiento

  - Muestreo de productos: durante el curso normal de la producción y fabricación de alimentos, se tomaron muestras y se analizaron los productos con la siguiente frecuencia para cumplir con las especificaciones y verificar los aspectos de seguridad alimentaria:

    - Antes de la producción

    - Durante la producción

    - Después de la producción

  - Especificación

    - Los documentos de especificaciones definen pruebas oficiales, métodos de prueba y límites.

    - Existen especificaciones para cada materia prima, producto terminado y algunos productos intermedios o a granel. Si por cualquier motivo no se cumplen las especificaciones, el laboratorio inicia una investigación OOS.

  - Materiales

    - Los requisitos para los materiales de partida están bien definidos y documentados para obtener con seguridad el material especificado u ordenado, y sin confusiones.

    - Las especificaciones para los materiales de partida incluyen:

      - Inspecciones y/o pruebas requeridas

      - Referencia a métodos de prueba y criterios de aceptación.

      - Condiciones de almacenamiento de materiales

      - Una nueva prueba o una fecha de vencimiento

      - Referencia al método de la farmacopea (si corresponde)

      - Proveedor y fabricante aprobados (si está disponible)

      - Instrucción o referencia de muestreo

      - Cualquier precaución

  - Productos intermedios

    - Las especificaciones para productos intermedios y a granel están disponibles si estos se reciben y envían o si los datos obtenidos de las pruebas de productos intermedios o a granel se utilizan para la evaluación del producto terminado o su procesamiento posterior.

    - Las especificaciones son similares a las especificaciones para materiales de partida o para productos terminados, según corresponda.

  - Materiales de embalaje

    - Los requisitos para los materiales de embalaje preimpresos están bien definidos y documentados para garantizar que usted obtenga los artículos especificados o solicitados y que no haya confusiones.

    - Las especificaciones para los materiales de embalaje incluyen:

      - Descripción detallada del artículo.

      - Inspecciones y/o pruebas requeridas

      - Criterios de aceptación

      - Una etiqueta aprobada copia

      - Proveedor y fabricante aprobados (si está disponible)

      - Instrucción o referencia de muestreo

      - Condiciones de almacenaje

      - Cualquier precaución

  - Producto terminado

    - Las especificaciones de los productos suelen incluir:

      - Una declaración exacta del material activo.

      - Los códigos de producto

      - La forma de dosificación y/o concentración.

      - Apariencia física e identidad.

      - Sobre las pruebas y sus límites

      - Detalles o referencia a los métodos de prueba.

      - Instrucciones de muestreo

      - La vida útil y las condiciones de almacenamiento.

      - Nombre designado

      - Detalles del paquete

      - Fórmula (o referencia a una fórmula)

      - Cualquier precaución

  - Muestras de retención: las muestras son:

    - Mantener utilizando el mismo sistema de cierre de envase en el que se distribuye el suplemento dietético envasado y etiquetado, o si se distribuyen suplementos dietéticos para ser envasados y etiquetados, utilizando un sistema de cierre de envase que proporcione esencialmente las mismas características de protección contra la contaminación o el deterioro que el uno en el que se distribuye para embalaje y etiquetado en otros lugares;

    - Identificado con el número de lote, lote o control;

    - Retenido durante 1 año después de la fecha de vida útil (si se utiliza la fecha de vida útil), o durante 2 años a partir de la fecha de distribución del último lote de suplementos dietéticos asociados con la muestra de reserva, para su uso en investigaciones apropiadas; y

    - Consisten en al menos el doble de la cantidad necesaria para todas las pruebas o exámenes que determinen si el suplemento dietético cumple o no con las especificaciones del producto.

  - Análisis: los tipos de pruebas que se realizan en el producto terminado fueron determinados por la especificación del producto terminado. Los ejemplos son variados, dependiendo de la naturaleza de la prueba de seguridad o calidad de los alimentos, y pueden incluir los siguientes:

    - Análisis sensorial (p. ej., sabor, color, sabor, olor)

      - Físico (p. ej., recuento, peso, tamaño, textura)

      - Químico (p. ej., grasa, sal, humedad, Aw, brix, pH)

      - Microbiológicos (p. ej., recuento de aeróbicos en placa, levaduras y mohos, coliformes, lácticos).

        - Si se utiliza un análisis de laboratorio externo, la empresa demuestra que dicho análisis lo realiza un laboratorio reconocido, acreditado según la norma ISO 17025 o una norma nacional equivalente, y que utiliza métodos estándar de la industria reconocidos. Al verificar el estado de acreditación del laboratorio, la gerencia garantiza que el método de prueba esté dentro del alcance de acreditación del laboratorio. Estos métodos se describen en las especificaciones.

        - Si se realizan muestreos y pruebas internas para materias primas, productos terminados y trabajos en curso de pruebas críticas de seguridad alimentaria, se identifica que la interpretación de los siguientes requisitos del código cumple con los requisitos aplicables de la norma ISO 17025.

  - Laboratorios en el sitio: la ubicación del sitio interno o del laboratorio no representa un riesgo para la seguridad alimentaria. Los laboratorios incluyen señalización que restringe el acceso al personal autorizado.

    - Requisitos de laboratorio

      - Lejos de cualquier procesamiento de alimentos, actividades de manipulación o superficies en contacto con alimentos para evitar la contaminación.

      - Se establecieron procedimientos documentados sobre la forma adecuada de eliminar los desechos de laboratorio de manera que no contaminen las materias primas, los ingredientes, los trabajos en curso, los envases o los productos expuestos.

      - Se colocaron carteles en las entradas del laboratorio que restringían el acceso al personal capacitado y autorizado.

      - La señalización consta únicamente de íconos como los publicados por la Asociación Internacional para la Protección de Alimentos para cumplir con estos requisitos, y se aplican otros requisitos reglamentarios locales.

      - Los métodos de prueba utilizados en el laboratorio interno estaban justificados y eran competentes frente a un laboratorio acreditado para validar los métodos de prueba.

      - Los desechos de laboratorio se etiquetan, almacenan y eliminan por separado de los desechos de alimentos. Esto se aplica a los desechos contenidos y a los desechos arrojados al desagüe.

      - Residuos de laboratorio: la empresa aísla y contiene todos los residuos peligrosos de laboratorio que se encuentran en las instalaciones y los gestiona por separado de los residuos de alimentos. Las salidas de desechos de laboratorio se encuentran como mínimo aguas abajo de los desagües que dan servicio a las áreas de procesamiento y manipulación de alimentos.

      - Registros mantenidos para todas las inspecciones, pruebas y análisis.

    - Pruebas de competencia: realizadas para calibrar el desempeño del personal del laboratorio y/o los métodos de prueba y verificadas con un laboratorio externo acreditado al menos una vez al año. Los laboratorios externos están acreditados según la norma ISO 17025 o equivalente.

      - La Compañía realiza pruebas de laboratorio, que son críticas para la seguridad alimentaria y necesarias para verificar la precisión y confiabilidad de los métodos de prueba utilizados en el sitio a través de una prueba de competencia. Las pruebas de competencia aplicables se realizan anualmente, como mínimo.

      - La prueba de competencia es una comparación entre laboratorios que calibra el desempeño del personal de laboratorio y otro personal relevante, que realiza análisis microbiológicos, químicos o físicos de ingredientes, materiales, trabajos en progreso, productos terminados y el entorno de procesamiento.

- Responsabilidad

  - Personal de calidad

    - Responsable de la recolección de muestras sujetas a prueba.

    - Supervisar el funcionamiento del laboratorio in situ.

      - El laboratorio del sitio está separado de las áreas de procesamiento y manipulación de alimentos;

      - El acceso al laboratorio está restringido únicamente al personal autorizado;

      - Los desechos de laboratorio se tratan adecuadamente antes de su eliminación;

      - Los desechos de laboratorio están adecuadamente contenidos y separados de los desechos alimentarios generales;

      - Se dispone de señalización adecuada para el laboratorio.

  - Practicante SQF

    - Garantizar que se instituya una política

    - Auditoría de la instalación.

    - Procedimiento documental sobre Gestión de Residuos de Laboratorio

  - Personal de compras

    - Recopilar el COA de cada materia prima solicitada/recibida.

  - Gerencia senior

    - Asegúrese de que el personal esté calificado, capacitado 	y sea competente para completar la inspección y los análisis de muestreo.

- Acción correctiva

  - En el caso de que se encuentren patógenos (p. ej., Salmonella spp., E. coli (STEC), Listeria monocytogenes ) en el producto terminado, ese producto no se lanzará al mercado hasta que se obtengan los resultados de las pruebas y se verifiquen los resultados negativos.

  - Si es necesario volver a realizar pruebas microbiológicas, el plan de muestreo y las nuevas pruebas son más sólidos que el plan de muestreo original para garantizar la validez de los resultados. No es válido simplemente volver a analizar una muestra cuando se obtienen resultados que no son deseados por la dirección.

- Revisión – Calidad

  - Se documentan los métodos para tomar muestras, inspeccionar y/o analizar materias primas, productos terminados y trabajos en curso;

  - Los métodos documentados son métodos aprobados y cumplen con los requisitos reglamentarios y del cliente;

  - Las inspecciones se realizan según lo documentado y a intervalos suficientes para mantener el control;

  - Las inspecciones confirman las especificaciones, los requisitos de las etiquetas y los pesos y medidas comerciales;

  - Los análisis son realizados por personas calificadas y con métodos aprobados;

  - Los métodos alternativos utilizados se validan como equivalentes a los métodos estándar aprobados a nivel nacional;

  - Los laboratorios externos están acreditados según la norma ISO 17025 o normas nacionales equivalentes;

  - Las evaluaciones sensoriales se completan según las especificaciones internas y del cliente;

  - Los registros de todas las inspecciones y análisis (incluidos los análisis sensoriales) son precisos y se mantienen.

- Historia

| Revisión número.: | Fecha de Revisión: | Descripción de Cambio: | Nombre del Autor/Autor: | Título/Departamento: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 20220321 | Original | Arnel Ryan | PCQI / Cumplimiento |
| 1 | 20220524 | Sección agregada 6. Participantes aplicables que recibirán capacitación - Líder del equipo de seguridad alimentaria - Miembro del equipo de seguridad alimentaria - Gerente sénior de sitio - Personal de Compras | Arnel Ryan | PCQI / Cumplimiento |
| 2 | 20231019 | - Alineado con el programa actualizado (KAV-QMS-2.4.4.P 0 -Programa de muestreo, inspección y análisis de productos-20231013.R2-Para aprobación) basado en la revisión anual - Se actualizó el cuestionario de política, procedimiento, responsabilidad, acción correctiva, calidad de revisión y comprensión. - Se eliminó la Sección 6 Participantes aplicables para ser entrenados | Arnel Ryan | PCQI / Cumplimiento |

Requisitos:

- El alumno ha leído o recibido una traducción verbal de la totalidad o parte de la política, procedimiento, método o POE para los cuales está siendo capacitado.

- El alumno ha demostrado la tarea que debe realizar o el procedimiento para el cual está siendo capacitado según sea necesario.

- El alumno ha demostrado la capacidad de realizar la tarea con competencia aceptable y con la supervisión mínima requerida.